Московский Авиационный Институт

Национальный исследовательский университет

Институт №4 «Радиоэлектроника, инфокоммуникации 
и информационная безопасность»

РАСЧЕТНО – ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине

«Основы конструирования и технологии производства РЭС»

| Руководитель |  |  |  | Студент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шишков А.Н. |  |  |  | Иванов А.М. |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| подпись |  | дата |  | подпись |  |  | дата |
|  |  |  |  |  | 4О-403Б |  |  |
|  |  |  |  |  | группа или шифр |  |  |

| Работа защищена |  | «___» |  |  | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с оценкой |  |  |  |  |  |

Москва

2020

Содержание

1 Введение	3

2 Анализ задания на курсовой проект	4

3 Выбор элементной базы	7

4 Предварительный массогабаритный расчет конструкции устройства	16

5 Техническое задание на разработку конструкции изделия	17

6 Анализ технического задания	19

7 Выбор и обоснование способа охлаждения	20

8 Проектирование корпуса.	22

9 Разработка конструкции функциональной ячейки.	24

10 Проверочные расчеты.	26

11 Заключение	33

Приложение А Коэффициенты дезинтеграции конструкции блока и ФЯ	34

Приложение Б Конструктивные параметры в зависимости от класса точности	35

Приложение В Справочные данные к прочностным расчётам	36

Список использованных источников	37

- Введение

подраздел

Пункт

Подпункт

Текст

Анализ задания на курсовой проект

Подраздел

Подраздел

Пункт

Конструкторско-технологический анализ электрической принципиальной схемы разрабатываемого устройства.

- Схема электрическая принципиальная

Принцип работы изделия

Блок питания устройства выполнен бестрансформаторным с балластным конденсатором С1, резистор R3 ограничивает на безопасном для диодного моста VD2-VD5 уровне импульсы тока, возникающие при включении устройства в сеть. Выпрямленное напряжение стабилизируется параметрическим стабилизатором на стабилитроне VD6. Включение последовательно с ним светодиода HL1 является индикатором включения. Конденсаторы С2 и С3- фильтрующие (С2 устраняет низкочастотную составляющую выпрямленного напряжения, С3 - высокочастотную, а также коммутационные помехи в цепях питания, возникающие при работе цифровых микросхем).

На резисторах R1. R2 и стабилитроне VD1 выполнен формирователь тактовых импульсов частотой 50 Гц. Через эту цепь осуществляется разрядка конденсатора С1 при отключении устройства от сети. Амплитуда тактовых импульсов почти на 2 В (падение напряжения на HL1) меньше напряжения питания. Триггер Шмитта на элементах DD1.1 и DD1.2 улучшает форму тактовых импульсов.

Двоично-десятичный счетчик с дешифратором DD2 срабатывает по фронту тактовых импульсов, формируя на выходах положительные импульсы длительностью, равной периоду сетевого напряжения, сдвинутые один относительно другого на длительность периода. RS-триггер на элементах DD1.3 и DD1.4 срабатывает по фронту входных импульсов. При появлении на выходе 0 счетчика DD2 высокого уровня RS-триггер переключается, и на его выходе появляется такой же уровень. При этом открывается транзистор VT1, включается излучающий диод оптосимистора U1, и он переходит в проводящее состояние. В результате поочередно открываются включенные встречно-параллельно полуволны тиристоры VS1 и VS2: первый из них пропускает в нагрузку положительные полуволны сетевого тока, второй - отрицательные. Тиристоры открыты до тех пор, пока высокий уровень не появится на том выходе счетчика DD2, с которым соединен SA1. По фронту этого импульса RS-триггер выключается, и ток через нагрузку прекращается. Введение резистора R6 позволило избежать работы элемента DD1.4 с неподключенным входом. Переключение тиристоров происходит в моменты, когда амплитуда напряжения сети не превышает 10 В, при этом помехи минимальны. При установке переключателя SA1 в положение «100%» RS-триггер не переключается, тиристоры открыты все время и на нагрузке выделяется полная мощность.

При любом положении переключателя SA1 через нагрузку проходит четное число полупериодов сетевого тока, чем исключается появление его постоянной составляющей. Это, а также применение двух встречно-параллельно включенных тиристоров позволило увеличить мощность нагрузки до 2,4 кВт, что достаточно для бытовых целей. Протекание через нагрузку переменного тока позволило включать в розетку XS1 не только активную, но и индуктивную нагрузку.

Анализ схемы

Данная схема не является чувствительной к внешнему электромагнитному воздействию. Тиристоры могут являться источником импульсных помех. В схеме содержатся высоковольтные цепи, поэтому должна быть предусмотрена защита от проникания внутрь влаги во избежание возможного поражения человека электрическим током.

В схеме отсутствуют  элементы с большим тепловыделением.  Элементы с самым большим тепловыделением в данной схеме – тиристоры.

Анализ условий эксплуатации

Выбор элементов производится исходя из условий эксплуатации изделия, таких как предельные значения рабочей температуры, относительной влажности, вибраций, ударов, линейных нагрузок.

Выбор элементной базы

Выбор резисторов

– Параметры резисторов

| Поз. на схеме | Типоразмер | Номинальная мощность, Вт | Номинальное сопротивление, Ом | Допустимое отклонение от номинала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2010 | 0,5 | 470×103 | ±5% |
| R2 | 0805 | 0,125 | 33×103 | ±5% |
| R3 | 2010 | 0,5 | 560 | ±5% |
| R4 | 0805 | 0,125 | 11×103 | ±5% |
| R5 | 0805 | 0,125 | 180×103 | ±5% |
| R6 | 0805 | 0,125 | 100×103 | ±5% |
| R7 | 0805 | 0,125 | 5,6×103 | ±5% |
| R8 | 0805 | 0,125 | 1,5×103 | ±5% |

Для типоразмера 0805

L = 2.0 мм

W = 1.25 мм

H = 0.4 мм

l1 = 0.4 мм

l2 = 0.4 мм

Для типоразмера 2010

L = 5.0 мм

W = 2.5 мм

H = 0.55 мм

l1 = 0.5 мм

l2 = 0.5 мм

– Чип-резистор

Выбор конденсаторов

– Параметры конденсаторов

| Поз. на схеме | Тип | Типоразмер | Номинальная емкость, мкФ | Максимальное допустимое напряжение, В | Допустимое отклонение от номинала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | X7R | 1210 | 0,22 | 250 | ±10% |
| С2 |  | D | 220 | 25 | ±10% |
| С3 | X7R | 1206 | 0,1 | 100 | ±10% |

Для С2 будем использовать танталовый конденсатор поверхностного монтажа, поскольку керамический не сможет обеспечить необходимую емкость.

– Типоразмер керамических конденсаторов

Для типоразмера 1206:

L = 3.2 мм

W = 1.6 мм

TMAX = 1.7 мм

P = 0.5 мм

Для типоразмера 1210

L = 3.2 мм

W = 2.5 мм

TMAX = 1.7 мм

P = 0.5 мм

- Типоразмер танталовых конденсаторов

Выбор диодов и стабилитронов

Диоды выберем согласно схеме и требуемым параметрам.

VD1, VD6 - стабилитроны малой мощности. Будем использовать стабилитрон BZX84C8V2 в планарном корпусе. Основные параметры приведены в таблице 3.3. Внешний вид представлен на рисунке 3.4.

VD2-VD5, VD7, VD8 - выпрямительные диоды. Используем SM4007, т.к параметры соответствуют необходимым. Основные параметры приведены в таблице 3.4. Внешний вид представлен на рисунке 3.5.

-Основные параметры BZX84C8V2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение, В | 7,7-8,7 |
| Ток стабилизации, мА | 5 |
| Дифференциальное сопротивление стабилитрона, Ом | 6 |
| Рабочий диапазон температур, град | -60..+125 |

-Размер стабилитрона BZX84C8V2

- Основные параметры SM4007

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Импульсное обратное напряжение, В | 1000 |
| Сила постоянного тока, А | 1 |
| Рабочий диапазон температур, град | -65..+175 |
| Тип корпуса | DO213AB |

- Размер диода SM4007 в корпусе

3.4 Выбор тиристоров

Тиристор с изолированным корпусом S4010 (аналог КУ202Н).

Корпус ТО-220. Основные параметры приведены в таблице 3.5. Внешний вид представлен на рисунке 3.6.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение - закрытого состояния, В | 400 |
| Напряжение отпирания, В | 1.5 |
| Ток открытого состояния (It (AV)) (Max), А | 6.4 |
| Ток открытого состояния (It (RMS) (Max), А | 10 |
| Ток отпирания, мА | 15 |
| Ток - удержания (макс.), мА | 30 |
| Напряжение открытого состояния, В | 1,5 |

- Внешний вид корпуса ТО220.

Выбор транзистора

По заданным схемой режимам работы оптимально будет использовать транзистор BC847BW в корпусе SOT-323.  Основные характеристики приведены в таблице 3.6. Внешний вид представлен на рисунке 3.7.

– Параметры транзистора BC847BW

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Uкэ, В | 45 |
| Uкб, В | 50 |
| Uбэ, В | 6 |
| Iк, мА | 100 |
| Рассеиваемая мощность, мВт | 250 |
| Рабочие температуры, ⁰С | –65…+150 |

- Внешний вид корпуса SOT-323

Выбор микросхем

Микросхема DD1, CD4001BC (аналог К561ЛЕ5) представляет собой четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ. Изготавливается в стандартном корпусе SOIC. Внешний вид представлен на рисунке 3.8.

-CD4001BC

Микросхема DD2. Внутренняя схема CD4017A содержит пятикаскадный счётчик Джонсона и дешифратор, который преобразует двоичный код в позиционный сигнал, появляющийся последовательно на каждом выходе Q0-Q9. Высокий уровень на каждом выходе появляется только на период тактового импульса. Изготавливается в стандартном корпусе SOP16, внешний вид изображен на рисунке 3.9.

Корпус SOP16

Выбор светодиода

В схеме используется один светодиод HL1, АЛ307БМ. Основные параметры приведены в таблице 3.7  Внешний вид представлен на рисунке 3.10

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цвет свечения | Красный |
| Длина волны, нм | 650 - 675 |
| Сила света, мкд | 0.9 |
| Постоянный прямой ток, мА | 10 |
| Постоянное прямое напряжение, В | 2 |
| Постоянное обратное напряжение, В | 2 |
| Постоянный максимальный прямой ток, мА | 22 |

- Светодиод АЛ307БМ

Выбор оптосимистора

Оптосимистор должен соответствовать ряду требований: ток срабатывания не должен превышать 10 мА, допустимое коммутируемое напряжение не менее 500В. Этим требованиям отвечают МОС3052, МОС3053, МОС3062, МОС3063, МОС3082, МОС3083. Будем использовать МОС3062.

-Основные параметры МОС3062

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ток срабатывания, мА | 10 |
| Обратное напряжение светодиода, не более, В | 6 |
| Коммутируемое напряжение, не более, В | 600 |
| Ток через симистор, не более, мА | 100 |
| Наличие или отсутствие схемы отпирания в момент прохождения через «ноль»; | + |

- Внешний вид и размеры оптосимистора

Выбор переключателя

В качестве переключателя SA1 используем переключатель галетный серии RCL371, а именно RCL371-1-2-10-16F. Односекционный, двухполюсный, 11 позиций, длина вала 16. Переключатель крепится на корпус изделия.

- Внешний вид переключателя галетного.

- Сводная таблица по элементной базе.

| Обозначение в схеме | Кол-во | Масса, г | Габаритные размеры, мм |  |  | Площадь, мм2 | Объем, мм3 | Диапазон температур, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L (Д) | W (Ш) | H (В) |  |  |  |
| R1, R3 | 2 | 0,2 | 5 | 2,5 | 0,55 | 12,5 | 6,88 | -55..+125 |
| R2, R4, R5, R6, R7, R8 | 6 | 0,1 | 2 | 1,25 | 0,4 | 2,5 | 1 | -55..+125 |
| C1 | 1 | 0,2 | 3,2 | 2,5 | 1,7 | 8 | 13,6 | -55..+125 |
| C2 | 1 | 1 | 7,3 | 4,3 | 2,8 | 31,39 | 87,89 | -55..+85 |
| C3 | 1 | 0,1 | 3,2 | 1,6 | 1,7 | 5,12 | 8,7 | -55..+125 |
| VD1, VD6 | 2 | 0,5 | 3 | 1,4 | 1,1 | 4,2 | 4,62 | -60..+125 |
| VD2-VD5, VD7, VD8 | 6 | 0,84 | 5,1 | 2,75 | 2,75 | 14,03 | 38,6 | -65..+175 |
| U1 | 1 | 1,5 | 8,89 | 6,60 | 2,93 | 58,67 | 171,9 | -40..+100 |
| VT1 | 1 | 0,1 | 1,25 | 2,1 | 1,01 | 2,63 | 2,65 | -65..+150 |
| HL1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7,1 | 36 | 255,6 | -40..+80 |
| DD1 | 1 | 0,31 | 8,75 | 4 | 1,75 | 35 | 61,25 | -55..+125 |
| DD2 | 1 | 1 | 10 | 3,9 | 1,8 | 39 | 70,2 | -55..+125 |
| VS1, VS2 | 2 | 3 | 15,87 | 10,28 | 4,7 | 163.1 | 766,8 | -40..+125 |
| Итог | 26 | 18,25 |  |  |  | 511,49 | 1699,19 |  |

Предварительный массогабаритный расчет конструкции устройства

Между материальными показателями элементной базы и конструкции существует прямая связь. Материальные параметры конструкции зависят от значений функциональных показателей. Поэтому, располагая данными об элементной базе и функциональных параметрах изделия, приведённых в ТЗ, можно проверить, выполнимы ли требования к массогабаритным характеристикам изделия при заданном схемотехническом построении. Для решения данной задачи используем коэффициенты дезинтеграции массы qm, объёма qvи площади qs (см. Приложение А).

Площадь функциональной ячейки

Sфя = ΣSэ * qs= 511,49 * 2,5 =1278,725 мм2

4.2. Объём блока.

Vбл = ΣVэ * qкте-фя * qфя-бл = 1699,19 * 6,4 * 1,8 = 19574,7 мм3

4.3. Масса блока.

mбл = Σmэ * qкте-фя * qфя-бл = 18,25 * 6,4 * 1,8 = 210,24 г

Предельные параметры, заданные в ТЗ

Vбл ≤ 30*120*80=288000 мм3

mбл≤ 250 г

Sфя ≤ 120*80=9600 мм2

Исходя из сделанных расчётов, можно сделать выводы, о конструкторских параметрах, которые будем  задавать в ТЗ.

Техническое задание на разработку конструкции изделия

Наименование, шифр, основание, исполнитель

Наименование изделия – регулятор мощности, не создающий помех. Прибор предназначен для регулирования мощности различных электронагревательных приборов, за исключением ламп накаливания.

Основанием для разработки служит задание на курсовое проектирование.

Цель , наименование и обозначение изделия

Цель разработки – разработать комплект конструкторской документации.

Задачи разработки - развитие и закрепление практических навыков разработки конструкций и технологии радиоэлектронных средств (РЭС); приобретение опыта работы с нормативно-технической документацией, технической литературой и разработки конструкторской и технологической документации на РЭС; изучение основных правил построения электрических схем, разработка чертежа печатной платы, чертежа функциональной ячейки и составление спецификации на сборочную единицу (ФЯ).

Обозначение изделия по ГОСТ 2.201 будет присвоено при проектировании.

Источники разработки

Источником разработки является схема регулятора, а также описание её работы, приведенная на страницах 30-31 в журнале «Радио №5.2014»

В качестве конструкторских аналогов можно рассматривать радиолюбительскую разработку «Регулятор мощности», схема и принцип работы которого описан в журнале  Радио №12.1987.

Технические требования

Состав изделия

Регулятор мощности должен был выполнен в виде моноблочного устройства.

Требования назначения

Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям

Изделие должно соответствовать требованиям п 5.4.2 при следующих условиях эксплуатации:

температура от минус 35 до +45 ⁰С;

вибрации от 5Гц до 80Гц с ускорением до 78м/с2.

Изделие должно иметь климатическое исполнение УХЛ 3.2 по ГОСТ 15150-68, обьект установки- кузов автомобильной лаборатории.

Корпус изделия должен обеспечить защиту оп пыли и влаги IP43 по ГОСТ 14254-2002.

Требования надёжности

Среднее время безотказной работы должно быть не менее 24000 ч.

Транспортирование

Изделие должно оставаться исправным после  перевозки следующими видами транспорта:

автоперевозки;

ж/д транспорт;

транспортная авиация.

Конструктивные требования

На лицевой панели расположить регулятор мощности.

Комплектность документации:

– расчётно-пояснительная записка;

– схема электрическая принципиальная и ПЭ;

– спецификация изделия;

– габаритный чертёж изделия;

– сборочный чертёж функциональной ячейки, спецификация ФЯ;

– чертёж печатной платы.

Порядок приемки и приемки работ

Курсовой проект должен быть выполнен и сдан на проверку за 15 рабочих дней до экзаменационной сессии.

Анализ технического задания

Требуется разработать регулятор мощности, не создающий помех, для электронагревательных приборов. Устройство будет эксплуатироваться на орбитальной космической станции в условиях невесомости или искусственной гравитации, при этом оно должно выдержать ракетную доставку на орбиту, в том числе беспилотными ракетными носителями, в связи с этим нужно предусмотреть устойчивость к высоким перегрузкам, высокую вибропрочность при транспортировке.

Выбор и обоснование способа охлаждения

Исходные данные:

t⁰OCmax= +50⁰C

t⁰нест.max= +80⁰C

Мощность, рассеиваемую в блоке, рассчитаем по формуле

Pрасс=Pпотр*(1-η)

Для расчёта мощности примем КПД 95%.

Тогда

Pрасс=x=24000,45*1-0,95=120 Вт

Рассчитаем площадь поверхности изделия по размерам, заданным в ТЗ

Sпов.бл = 2 * (0,08 * 0,12 + 0,08 * 0,03 + 0,12 * 0,03) = 0,0312 м2

Расчетные данные:

Коэффициент давления окружающей среды.

Кн=РнормРмин=105Па61*103Па=1,64

Удельная тепловая мощность, выделяемая устройством

Руд=РрассSбл*Кн

Руд=1200,0312*1,64=6,307кВтм2

Допустимый перегрев

Δtдоп = tнест.max– tOCmax= 80⁰С – 50⁰С = 30⁰ С

По полученным значениям удельной мощности рассеивания и допустимому перегреву и с помощью номограммы, изображенной на рисунке 7.1, определим необходимый тип системы охлаждения изделия.

Зоны:

1 – естественное воздушное охлаждение

2 – естественное и принудительное воздушное охлаждение

3 – принудительное воздушное охлаждение

4 – принудительное воздушное и жидкостное охлаждение

5 – принудительное жидкостное охлаждение

6 – принудительное жидкостное и естественное испарительное

7 – принудительное жидкостное, принудительное и естественное испарительное

8 – естественное и принудительное испарительное

9 – принудительное испарительное

– Номограмма систем охлаждения

По рассчитанным значениям тепловой мощности, выделяемой устройством необходима система принудительного жидкостного охлаждения. Из-за невозможности реализации данного типа охлаждения на орбитальной космической станции будем применять кондукционное охлаждение.

Проектирование корпуса.

Схема простая, поэтому разбивать ее на несколько плат нецелесообразно, следовательно, устройство будет одноблочным и содержать в себе только одну печатную плату.

Корпус будем выбирать, исходя из площади (размеров) печатной платы, рассчитанной в п 4.1 Необходимо уделить внимание разъему, сетевому кабелю, переключателю, устройству индикации питания.

Внешний вид корпуса представлен на рисунке 8.1

- Внешний вид корпуса изделия

Максимальный размер печатной платы

Максимальный размер печатной платы показан на рисунке 8.2.

- Размер печатной платы.

Описание конструкции корпуса.

Корпус и крышка выполнены из сплава алюминия Д16. Корпус изделия крепится четырьмя винтами М3, к корпусу станции. Крышка приворачивается к корпусу четырьмя винтами М3. На стенке корпуса имеются два отверстия для разъемов, предназначенных для подключения нагрузки. Разъемы крепятся к корпусу посредством резьбового соединения с нанесением формирователя прокладок по резьбе, для обеспечения герметичности. Также для обеспечения герметичности по контуру стороны корпуса прилегающего к крышке имеется углубление 2х2 мм, в него вклеивается резиновый уплотнитель. Внутри корпуса имеются четыре отверстия с резьбой М1,4, для крепления печатной платы и два отверстия М3, для крепления тиристоров. На крышке размещено отверстие для вклеивания линзы, для индикатора и два отверстия для галетного переключателя.

Разработка конструкции функциональной ячейки.

Площадь печатной платы при одностороннем монтаже элементов найдем так же, как и площадь функциональной ячейки (пункт 4), тогда Sпп=1278 мм2.

Выбор размера печатной платы определяется условием Lx×Ly≥Sпп, где Lx и Ly - линейные размеры платы. Габаритные размеры печатных плат должны соответствовать ГОСТ 10317-69. Максимальное соотношение сторон не должно превышать 3:1.

Исходя из вышеописанных условий и для удобства крепления печатный платы к корпусу, выберем размеры платы равными Lx=40 мм и Ly=60 мм.

Класс точности печатной платы согласно ГОСТ 23.751-79 выберем равный 3, так как в основном используются компоненты для поверхностного монтажа. Конструктивные параметры в зависимости от класса точности представлены в приложении Б.

Толщина печатной платы определяется толщиной исходного материала и выбирается в зависимости от использованной элементной базы и внешних механических воздействий. Для односторонних печатных плат рекомендуется использовать материалы толщиной 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 мм. Для разрабатываемой печатной платы выберем наиболее распространенную толщину 1,5 мм.

Выбор материала для печатной платы будем проводить в соответствии с ГОСТ 10316-78 и ГОСТ 23571-86. Используем широко применяемый для изготовления печатных плат фольгированный стеклотекстолит ЧФ-1-35Г-1,5 мм. Он представляет собой лист, изготовленный на основе стеклоткани, пропитанной связующим на основе эпоксидных смол, облицованный с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.

Минимальный диаметр переходного отверстия dпо.

dпо≥kдт∙hпл, где

kдт - отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине платы; hпл - толщина печатной платы.

dпо≥0,33∙1.5=0,495 мм

dпо=0,7 мм

Минимальный диаметр монтажного отверстия dмо.

dмо≥dв+Δ+2hГ+δд,

где dв - диаметр вывод радиоэлемента; Δ=0,2..0,6 мм - зазор между поверхностью вывода и поверхностью отверстия; hГ=0,02..0,06 мм - толщина гальванически осаждаемой меди; δд=0,012 мм - погрешность диаметра отверстия.

dмо≥0,8+0,4+2∙0,02+0,012=1,252 мм

dмо=1,3 мм

Минимальный диаметр контактной площадки dкп.

dкп=2∙bн+dпо2+δ0+δкп+δфф+1,5hф,

где bн - гарантированная ширина пояска в наружном слое;  δ0=0,07 мм - погрешность расположения отверстия; δкп=0,15 мм - погрешность расположения контактной площадки; δфф=0,06 мм - погрешность фотокопии и фотошаблона; hф - толщина фольги на диэлектрическом основании.

dкп=2∙0,1+0,72+0.07+0,15+0,06+1,5*0,035=1,4525 мм

Минимальная ширина проводника.

tпр=t+δфф+1,5hф

tпр=0,25+0,06+1,5*0,035=0,3625 мм

Минимальное расстояние между проводниками Sпр.

Sпр=lол-tпр+2δсп, где

lол - расстояние между осевыми линиями проводников; δсп=0,05 мм - погрешность смещения проводников.

Sпр=0,625-0,3625+2∙0,05=0,1625 мм

Проверочные расчеты

Расчет теплового режима

Расчет теплового режима производится с целью проверки обеспечения нормального теплового режима конструкции при выбранной системе охлаждения: температура в любой точке конструкции не должна превышать допустимой рабочей температуры наименее теплостойкого элемента. Для расчета теплового режима будем использовать модель анизотропного тела и модель изометрических поверхностей. Типовая тепловая схема представлена на рисунке 8.1.

σизл

σизл

σконв

σконв

σконд

σконд

σконд

tбл.вн

tццнз

toc

tбл.нар

tпнз

– Типовая тепловая схема

Для нашего изделия тепловую схему можно упростить. Будем считать, что температура центра нагретой зоны равна максимальной температуре тиристоров, температура поверхности нагретой зоны - это температура корпуса тиристоров, конвекция и излучение внутри блока отсутствует. Температурой окружающей среды будет являться корпус станции, куда закрепляется блок. Упрощённая схема представлена на рисунке 8.2

tцпнз

σконд

σконд

σконт

tпнз

tбл.нар

tбл.вн

σконт

toc

– Упрощенная тепловая схема

- Положение поверхностей

Поскольку отвод тепла производится только кондукционным методом, метод последовательного приближения и метод тепловой характеристики для расчета перегрева применять не имеет смысла. Расчет производится напрямую по стандартным формулам.

∆t=Рδ, где

∆t - перегрев изделия, P - мощность рассеиваемая изделием, δ - контактная проводимость поверхности.

P=120 Вт

При этом считаем, что корпус изделия нагревается равномерно изнутри, т.к. самые тепловыделяющие элементы (тиристоры) привернуты к корпусу изнутри через планку. Сам корпус изделия привернут к корпусу станции одной стороной. Между контактными поверхностями тиристоров, корпуса и планки нанесена термопаста.

δ=14∙Sк, где

Sк - площадь контакта изделия с корпусом станции

Sк=7,6∙8+0,7∙0,7*4=62,76 см2

δ=14∙62,76=15,69 ВтС0

∆t=12015,69=7,64 С0

tбл.нар=tос+∆t=50+7,64=57,64 С0

δк=l0∙Sсрl, где

l0=1,6 Втсм∙С0 - коэффициент теплопроводности алюминия; Sср=Sт+Sк2, где Sт - площадь контакта тиристоров с корпусом; l - толщина нижней стенки корпуса.

δк=1,6∙1,6∙2+62,7620,8=65,96 ВтС0

∆tбл.вн=Рδк

∆tбл.вн=12065,96=1,97 С0

tбл.вн=tбл.нар+∆tбл.вн

tбл.вн=57,64+1,97=59,62 С0

∆tпнз=Рδк vs

δк vs=12∙2Svs, где

Svs - площадь соприкосновения тиристоров и внутренней стенки корпуса.

Svs=1,028∙1,639+5,74=7,42 см2

δк vs=12∙2∙7,42=7,42 ВтС0

∆tпнз=1207,42=16,17 С0

tпнз=∆tпнз+tбл.вн

tпнз=16,17+59,62=75,79 С0

tmaxvs=125 С0>tпнз=75,79 С0

Исходя из неравенства выше можно сделать вывод, что температура в любой точке поверхности изделия, а, следовательно и средняя температура всех элементов ниже, чем допустимая. Значит, выбранная система охлаждения обеспечивает нормальный тепловой режим.

Расчет вибропрочности

Исходные данные

Для виброустойчивой (вибропрочной) аппаратуры при любых оговоренных в техническом задании внешних механических воздействиях должно выполняться следующие условия:

– прогибы печатной платы при вибрации не превышают допустимого значения;

– резонансная частота печатной платы должна быть значительно больше частоты воздействующей вибрации.

- Схема крепления печатной платы

Размер платы: ????? Материал- стеклотектолит фольгированный толщиной 1,5мм

Резонансная частота платы f0

f0=c*ha2*kм*kэ*105, где

с – частотная постоянная, определяемая по таблице (Приложение В); h – толщина печатной платы в см; а – сторона платы в см; kм – поправочный коэффициент материала пластины; kэ – поправочный коэффициент на нагрузку пластины равномерно размещенными на ней элементами.

При расчёте будем использовать модель, когда пластина нагружена равномерно размещёнными на ней элементами.

kм=Eп*ρсρп*Eс, где

Еп – модуль упругости материала пластины; ρп – плотность материала пластины; Ес – модуль упругости алюминия; ρс – плотность алюминия.

kм=30,2*109*2,761,85*71*109=0,796

kэ=11+mэmпп, где

mпп = ρп * Lx * Ly * h– масса печатной платы; mэ – масса ЭРЭ;

mпп = 1,85*6*4*0,15=6,66 г

kэ=11+18,256,66=0,517

Найдём резонансную частоту

f0=29*0,1562*0,796*0,517*105=4,972 кГц

Сравним резонансную частоту с частотой вибраций:

4972 Гц  < 20000 Гц

Условие f0 > 2fmax не выполняется, следовательно, резонансные явления присутствуют.

Реальный и допустимый прогиб платы

Zреальн=a*μ(2πf0)2

где а – ускорение по ТЗ;

μ = 5..7 – коэффициент динамичности материала.

Zреальн=200*6(2*3,14*4972)2=1,23*10-6м

Zдоп=γ*Lmin2Lб2

где Lmin – размер меньшей стороны печатной платы; γ – допустимая стрела прогиба материала платы на базовой длине, Lб = 1 м, определяемая по таблице. Для расчёта примем, что плата свободно опирается со всех сторон.

Zдоп=0,06*0,04212=9.6*10-5м

Сравним допустимы прогиб с реальным:

Zдоп > Zреальн

96 мкм > 1,23 мкм – условие выполняется, следовательно, необходимость улучшать вибропрочность конструкции отсутствует.

Расчет надежности.

Исходные данные для расчёта надёжности

Расчет надежности заключается в определении показателей надежности изделия по известным характеристикам надежности элементов и условиям эксплуатации.

Расчет надежности выполняется на основе логической модели безотказной работы РЭС. При составлении модели предполагается, что отказы элементов независимы, а элементы и в целом РЭС могут находиться в одном из двух состояний: работоспособном и неработоспособном. Используются две логические схемы надежности: последовательная, когда отказ любого элемента ведет к отказу РЭС, и параллельная, когда отказ элемента не вызывает отказа РЭС. Последовательные логические схемы надежности характерны для нерезервированных РЭС, параллельные - для РЭС с резервированием.

Будем использовать последовательную схему.

- Последовательная схема надежности

У каждого электрорадиоэлемента есть характеристика надежности - λ - интенсивность отказов.

λЭРЭ=а∙k1∙k2∙k3∙λ0, где

k1 - коэффициент, учитывающий влияние механических воздействий (С.И.И. п1. стр 120); k2 - поправочный коэффициент на воздействие климатических факторов (С.И.И. п1. стр 120); k3 - коэффициент. отражающий условия работы при пониженном атмосферном давлении (С.И.И. п1. стр 120); а - поправочный коэффициент на температуру и электрическую нагрузку элемента (С.И.И. п1. стр 118); λ0 - интенсивность отказов элемента в номинальном режиме работы (С.И.И. п1. стр 117).

- Интенсивность отказов электрорадиоэлементов

| ЭРЭ | Кол-во | kн | k1 | k2 | k3 | а | λ0, 1/ч | λЭРЭ, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-R8 | 8 | 0,5 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 4,4 | 0,043∙10-6 | 10.92∙10-6 |
| С1, С3 | 2 | 0,7 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 0,15∙10-6 | 1,99∙10-6 |
| С2 | 1 | 0,7 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 0,075∙10-6 | 0,996∙10-6 |
| VD1-VD8, HL1, VS1, VS2 | 11 | 0,7 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 1,39 | 0,2∙10-6 | 1,6∙10-6 |
| VT1 | 0,8 | 1 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 0,85 | 0,5∙10-6 | 2,45∙10-6 |
| DD1, DD2, U1 | 3 | 1 | 1,65 | 2,5 | 1,4 | 1 | 0,013∙10-6 | 0,075∙10-6 |
| Пайка печатного монтажа | 75 |  |  |  |  |  | 0,01∙10-6 | 0,01∙10-6 |
| Пайка навесного монтажа | 22 |  |  |  |  |  | 0,03∙10-6 | 0,03∙10-6 |
| ПП | 1 |  |  |  |  |  | 0,7∙10-6 | 0,7∙10-6 |

Рассчитаем интенсивность отказа устройства:

λустр=i=1Nλкомпонентов

λустр=10.92∙8+1,99∙2+0,996∙1+1,6∙11+2,45∙1+0,075∙3+78*0,01+0,03*22+0,7*1∙10-6=36,2∙10-6 1/ч

Рассчитаем среднее время наработки до отказа:

T=1λустр=136,2∙10-6=27623,14 ч

Наработка на отказ составляет 27623 часов, что превосходит заданное в техническом задании значение в 24000 часов.

Заключение

В данном курсовом проекте были решены следующие задачи:

была разработана конструкция функционально-законченного радиоэлектронного устройства (регулятор мощности);

была изучена основная нормативно-техническая документация по вопросам конструирования и технологии производства РЭС;

были приобретены навыки самостоятельной конструкторской работы.

Цель курсового проектирования выполнена – был регулятор мощности, способный работать на орбитальной космической станции.

Конечное устройство имеет питания от бортовой сети 220В, вследствие чего устройство может работать непрерывно долгое время.

В ходе проектирования были получены навыки работы с нормативно-технической документацией, технической литературой и разработки конструкторской и технологической документации на РЭС; изучения основных правил построения электрических схем, разработка чертежа печатной платы, чертежа функциональной ячейки и составления спецификации на сборочную единицу (ФЯ).

Коэффициенты дезинтеграции конструкции блока и ФЯ

| Назначение РЭС. Тип конструкции блока. Тип конструкции ФЯ | qv |  |  |  | qm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бескорпусная ИС - КТЕ | КТЕ - ФЯ | ФЯ - блок | qvΣ | Бескорпусная ИС - КТЕ | КТЕ - ФЯ | ФЯ - блок | qmΣ |
| Цифровая. Разъемный. Односторонняя с МС в корпусах 224.48-1 | 300 | 20,3 | 1,2 | 7310 | 10 | 5,3 | 1,3 | 69 |
| Цифровая. Книжный. Двухсторонняя с МС в корпусах 401.14-1, двухплатная | 250 | 6,4 | 1,8 | 2880 | 15 | 3,2 | 1,3 | 62 |
| Цифровая. Разъемный. Двухсторонняя с бескорпусными МСБ 30х48 мм | 70 | 12,6 | 1,5 | 1344 | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 48 |
| Цифровая. Разъемный. Двухсторонняя с бескорпусными МСБ 30х48 мм на П-образной пластине | 70 | 9 | 1,6 | 1008 | 3,3 | 5,3 | 2,4 | 42 |
| Цифровая. Разъемный. Односторонняя с бескорпусными МСБ 24х40 мм на металлической рамке | 70 | 11 | 1,5 | 1155 | 3,3 | 7,7 | 3,2 | 81 |
| Цифровая. Разъемный. Двухсторонняя с бескорпусными МСБ 24х40 мм на металлической рамке | 70 | 5,7 | 1,5 | 600 | 3,3 | 4,8 | 3,2 | 51 |

Конструктивные параметры ПП

в зависимости от класса точности

| Конструктивные параметры элемента печатной платы и номинальный размер для класса точности | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная ширина проводника, мм | 0,6 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| Минимальное расстояние между проводниками, мм | 0,6 | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
| Гарантированная ширина пояска в наружном слое, мм | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
| Гарантированная ширина пояска во внутреннем слое, мм | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
| Отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине платы | 0,5 | 0,5 | 0,33 | 0,33 |

Справочные данные к прочностным расчётам

Частотная постоянная с

| Схема закрепления пластины | Отношение сторон а и b пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |  |
| 1 | 54 | 58 | 86 | 145 | 234 | 352 | 497 |  | 868 |
| 2 | 40 | 41 | 56 | 84 | 124 | 176 | 240 |  | 864 |
| 3 | 10 | 19 | 58 | 124 | 217 | 336 | 479 |  | 855 |
| 4 | 33 | 44 | 76 | 139 | 230 | 349 | 494 |  | 866 |
| 5 | 54 | 56 | 69 | 93 | 131 | 181 | 244 |  | 406 |
| 6 | 54 | 58 | 76 | 115 | 175 | 254 | 353 |  | 607 |
| 7 | 8 | 16 | 38 | 70 | 112 | 165 | 230 |  | 394 |
| 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 |  | 43 |
| 9 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 62 | 85 |  | 144 |
| 10 | 25 | 29 | 47 | 76 | 117 | 170 | 234 |  | 375 |

# Список использованных источников

1  Основы конструирования и технологии РЭС: Учебное пособие для курсового проектирования / В.Ф. Борисов, А.А. Мухин, В.В. Чермошенский и др. – М.: изд-во МАИ, 2000

2 Проектирование РЭС: Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию / В.Ф. Борисов, А.А. Мухин, М.Ф. Митюшин, А.Н. Шишков, Ю.В. Чайка –М.; изд-во МАИ, 2000

3 ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам – М.; ИПК Издательство стандартов, 1989

4 ГОСТ 20.39.108-85 Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике – М.; ИПК Издательство стандартов

5 http://mai-k404.ru

6 http://www.alldatascheets.com

7 http://rugost.com

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  | Входя щий - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | анну-лиро-ван-ных | Всего листов(стра-ниц) в докум. | № докум. | № сопро-води-тель-ного докум. И дата | Подп. | Дата |